REGOLAMENTO DI STAZZA

CLASSE 2M DEL GARDA

PER YACHT RC

- A questa classe sono ammessi tutti gli yacht RC “MONOCARENA” che abbiano la lunghezza fuori tutto LFT da un minimo di cm 185 ad un massimo di cm 200.

- Nella lunghezza LFT devono essere comprese tutte le parti fisse e tutte le parti mobili: timoni, aste,  pennoni, boma, tangoni, parabordi.

- Tangoni o aste per spinnaker, devono essere incernierati solo sull’albero e le ritenute per il carica alto e basso dovranno essere in tessile.

- I materiali di costruzione sono liberi, purché non inquinanti. Per la zavorra non è ammesso nessun materiale con peso specifico superiore a quello del piombo (11.3 Kg/dm3)

- Il numero degli alberi è libero.

- ALTEZZA DI COSTRUZIONE: viene misurata dall’orlo superiore di penna della randa, oppure della bugna più alta di qualsiasi altra vela o fiocco, al limite massimo di immersione della deriva e bulbo. L’altezza massima per  uno yacht a un solo albero è  di cm 390; per uno yacht a più alberi è di cm 340.

- PIANI VELICI: sono liberi ma con una limitazione alla loro larghezza di base che è presa, al centro barca, tra la bugna di mura più a prora e la bugna di ralinga più a poppa. La larghezza massima per uno yacht a un solo albero è di cm 150; per uno yacht a più alberi  non deve essere superiore alla LFT dell’imbarcazione.

- Sono proibite : l’armatura con “balestrone, bompresso, spoiler” ; sono altrettanto proibite durante la regata : la sostituzione di parti dell’imbarcazione, dell’albero e la rimozione di parti di quest’ultimo, anche in caso di avaria.

- DISLOCAMENTO: il dislocamento dello yacht, in assetto da regata, inclusa ogni parte del radiocomando, viene verificato tramite il suo peso che dovrà essere compreso tra  un minimo di kg 9  e un massimo di  kg 13.

- Sono ammesse zavorre mobili le quali, nel loro movimento, non devono sporgere oltre la larghezza trasversale della coperta e dello scafo.

- La propulsione dello yacht deve essere data esclusivamente dalla spinta del vento sulle vele e quindi  ogni altro dispositivo diverso che procuri spinta per l’avanzamento dell’imbarcazione non è permesso.

Il distintivo di classe è  2M.  Sia il distintivo di classe sia i numeri velici devono avere le dimensioni:

Altezza 	75 mm

Larghezza 	50 mm

Spessore 	12 mm

Spaziatura 	12 mm

- Il distintivo di classe va posto in alto alla randa principale. I numeri e la nazionalità (ITA) vanno messi da ambo le parti sulla randa principale e sul fiocco, come da schizzo allegato.

- REGOLE DI REGATA: Le regate di Campionato Italiano, regate regionali e internazionali vengono disputate applicando il regolamento di regata FIV. Per regate particolari, diverse da quelle elencate sopra, possono essere modificate le regole di regata e i limiti di stazza purché siano specificate le variazioni sul bando di regata.

- REGISTRO DI CLASSE: E’ istituito un registro di classe, in cui per ogni yacht devono essere registrate le caratteristiche dell’imbarcazione. Il certificato di stazza viene rilasciato dagli Stazzatori Nazionali Modelvela ed è obbligatorio per partecipare alle regate ufficiali.