- Classe Todaro (U-212A) sottomarini con propulsione a idrogeno e convenzionale (2 + 2 unità)

Dimensioni: 55.9 m x 7 m (diametro massimo) x 6 m (immersione media)

Dislocamento:  1400 ton. in superficie, 1.830 ton. in immersione

Propulsione: 1 gruppo diesel MTU/Piller da 3.12MW, 1 motore elettrico a magneti permanenti SIEMENS da 2.85MW, sistema AIP con Fuel Cells da 8+1 modulo da 306kW, Batteria di Accumulazione, 1 elica, velocità 20 nodi in immersione e 12 in superficie

Equipaggio: 23 + 4

Armamenti: 6 lanciasiluri da 533 mm per  siluri Whitehead A184 mod 3

Rilevamento: Atlas Elektronik DBQS-40, sistema di periscopi SERO 14/15, sistema ESM FL 1800U, radar Elna Hughes

Programma: Nuova classe di sottomarini d'attacco. La progettazione è derivata dalla classe U-212 sviluppata inizialmente dalla Germania; l'Italia è entrata nel progetto nel 1996 con un accordo che prevedeva la costruzione di 4 sommergibili (Todaro, Scirè e 2 in opzione) classe U-212A su licenza presso i cantieri militari nazionali. II sommergibili italiani sono leggermente diversi da quelli tedeschi in quanto destinati ad operare nel Mediterraneo e non nel mare del Nord. Il Todaro è stato impostato il 03-07-1999 e consegnato il 29-03-2006. Il Scirè è stato impostato il 27-07-2000 e consegnato il 19-02-2007.
L'11 febbraio 2008 è stata consegnata la bandiera di combattimento al sommergibile Scirè.
Il Todaro ha iniziato il 23 maggio 2008 la prima missione semestrale in Oceano Atlantico.

Costi: i costi globali del programma con i costi di sviluppo e costruzione delle prime 2 unità è di 920 milioni di euro. Nella legge finanziaria 2008 viene riportata una spesa di 1.885 milioni di euro dal 2008 al 2016, indicazione implicita di ulteriori 2 unità.

Costruttore: Fincantieri presso Muggiano (SP)