VELA  ALARE

A  PROFILO  VARIABILE  CON  SISTEMA  AUTORADRIZZANTE

Brevettata da: EZIO MORANDI via Stazione 13    38068  ROVERETO ( Italia )

# Tel + 39 - 0464-422503     FAX  + 39 - 0464-487707     Tel. mobile + 39 -348-2251091

LEGENDA:

CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE DATA AI SINGOLI ELEMENTI NEI DISEGNI DEL PROGETTO INDICATIVO.

- Albero portante con profilo alare con due “boma” o bracci fissi per la tensione delle vele. Realizzato in fibra di vetro, carbonio o alluminio ruota parzialmente per seguire il profilo della vela e per  comandare  l’apertura della vela secondo la rotta.  E’ l’albero su cui vanno fissate le sartie  che lo sostengono con un sistema che ne permette la parziale rotazione in testa d’albero.

- Albero cilindrico con due inferiture opposte per l’inserimento dei due teli della vela alare.

Esso  ruota  parzialmente all’interno  dell’albero alare portante, scorre  al suo interno  mediante

cuscinetti o bussole, oppure viene ruotato da un motore elettrico posizionato in testa albero .

- Alberino rotante (3) , collegato al boma (1) e all’albero rotante porta vela (2) . Comandato con collegamento all’interno dell’albero (2). La sua rotazione  in senso opposto al profilo della vela determina un profilo inverso della veletta posta in testa albero che permette il raddrizzamento della barca inclinata nell’andatura di bolina.

- Numero 2 sartie o cavi in acciaio di circa 5/6 mm. che tenute in tensione permettono lo scorrimento del blocco scorrimento stecche (6A).

- Sartie o cavi in acciaio utilizzati come sostegno alla vela del lato sotto pressione del vento.

- Blocchi scorrimento fissaggio vela nelle apposite stecche (9). Il (6A) è la rondella di separazione e scorrimento, la (6B) è un fermo rapido da inserire o togliere quando si ammaina o si toglie la vela.

- Teli della vela alare (7A) e (7B), sono perfettamente piatti e portano solo le cuciture delle tasche porta stecche.   Le tasche porta stecche sul bordo di uscita hanno delle inferiture che permettono lo scorrimento dei blocchi porta stecche (6B)

- Veletta raddrizzante, realizzata come la vela primaria ma in misura ridotta.  Questa vela in realtà ha due funzioni, la prima,  è quella di raddrizzare l’inclinazione della barca se gli si fa prendere un profilo inverso a quello della vela primaria (disegni tavola 6), la seconda, è quella di  aumentare la superficie della vela primaria (7)  se gli si fa conferire lo stesso profilo.

- Stecche della vela, realizzate in fibra di vetro, carbonio, plastica. Devono essere particolarmente leggere e flessibili vicino all’inferitura dell’albero.  Più rigide alla fine dove vi è la fresatura che permette l’inserimento del blocco porta stecche (6).

- Drizza o cima fissata ai blocchi porta stecche  (6) . Si ammaina in contemporanea alla cima della vela (7A) e (7B).  I blocchi vanno fissati ad intervalli regolari secondo gli spazi fra una stecca e l’altra alla cima.